T2601 – API Arduino

# Carte Extension

## Généralité

Basé sur microcontroler Atmega 328P

Emplacement pour 2 mezanine.

## Connectivité

UART TX -> RX -> TX -> RX

Bus de logique avec nappe et connecteur de nappe 2x8

4x 5V (pour 1,5 A), 6x GND, 2x UART (aller et retour), 1x rst, 1x res

Bus puissance avec connecteurs JST

2x 12V 2xGND (pour 2A)

Les GND logique et puissance sont séparer

Alimentation puissance par borniers à vis

1x 12V 1xGND

16 Sortie puissance par borniers à vis, 1 bornier par mezzanine

Connexion pour la programmation par pin socket 2x3

Connexion pour le debug (SoftwareSerial) par pin socket 1x4

1x GND 1x TX 1x RX 1x statut

## Fonctionnalité

Led vertes sur chacune des alimentations

Led jaune sur pin prog

Led jaune sur RX TX

Led vertes sur chacune des I/O

Led rouge sur la dernière broche libre de l’arduino

## Pinout µc

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Mezz 2 (PWM) |
| 3 |  | Alimentation |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  | Crystal |
| 8 |  |  |
| 9 |  | Mezz 2 (PWM) |
| 10 |  | Mezz 2 (PWM) |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  | Mezz 2 (PWM) |
| 14 |  | Mezz 2 (PWM) |
| 15 |  | Programmation |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  | Alimentation |
| 19 |  | Mezz 1 (Analog) |
| 20 |  | Alimenation |
| 21 |  |  |
| 22 |  | Mezz 1 (Analog) |
| 23 |  | Mezz 1 (Analog) |
| 24 |  | Mezz 1 (Analog) |
| 25 |  | Mezz 1 (Analog) |
| 26 |  | Mezz 1 (Analog) |
| 27 |  | Mezz 1 (Analog) |
| 28 |  | Mezz 1 (Analog) |
| 29 |  | Reset |
| 30 |  | Communication |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |

## Mécanique

Largeur 60, Hauteur à définir

4 trous pour vis à des positions à définir

# Mezanine

1 connecteur pin header male 1x10

1x GND, 1x 5V, 8x logique,

1 connecteur pin socket femelle 1x10

1x GND, 1x 12V, 8x puissance,

OUTPUT

- ULN2803

- MIC2981

- Mosfet taille : ok avec empreinte standard

- Optocoupleur taille : 2x DIL16 en parallèle

- Pont (5V direct)

INPUT

- Pont diviseur 12/24V

- Pont (5V direct)

- Optocoupleur (autre sens) taille : 2x DIL16 en parallèle

IO

- Loconet (nécessite ICP pin)

- Carte SD taille : ok dans 25x25

- RTC (nécessite SPI ou I2C)

- RS485 (nécessite Software serial)

- FRAM (nécessite SPI ou I2C) taille : adafruit 15x20,

3- Carte Principale